1 sz. MUNKALAP





Rg. száma:........./ 75      24 havi id. vizsga          010 MA rád.lok. álls.         lokátor szakág         végrehajtotta :.... fő      19.... év  .....hó  ..... nap





Mk.


pont�
A munka


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát 


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
 1.�
Készítsük elő:


- a szerszámokat és az ellenőrző beren-


dezéseket


- nyissuk fel a szerelőnyílásokat�



végrehajtva





végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 2.        �
Ellenőrizzük:


- a kábelek állapotát és rögzítettségét


- az antennák és az antennaáramvonala-


zók állapotát


- a kábelek és blokkok testelő átkötései-


nek állapotát


- a blokkok külső állapotát, rögzítettsé-


gét és a rezgéscsillapítását


- a kábelek hollandianyáinak meghúzott-


ságát


- a kapcsolók, átkapcsolók, nyomógom-


bok, jelzőlámpák állapotát


- a vezetékek és a nagyfrekvenciás kábe-


lek állapotát a magas hőmérsékletü te-


rekben�



üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 3.�
Ellenőrizzük:


- a biztosítékok állapotát


- névleges értékét�



üzemképes


névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 131. �
Építsük ki a repgépből a kúpot a blokkokkal együtt�



végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 132. �
Építsük ki a gépből:


- a 4, 10, 12, 42, 2-20-as blokkokat


Építsük ki a kúpból:


- a 2-es , 23-as kivételével a blokkokat


Ellenőrizzük a blokkok szerelését és az


alkatrészeket�



végrehajtva





végrehajtva





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 133.�
Az 1-es blokkban:


- ellenőrizzük az elektromotorok szén-


kefe-kollektor csomópontok állapotát


- végezzük el az előírt helyek kenését�






üzemképes


végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 134. �
A 2-es blokkban ellenőrizzük a szén-


kefék állapotát�
üzemképes


�
�
�
�
�
�
�
�
�
� Mk.


pont�
A munka


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
 135.�
Építsük vissza a kúpba a kiépített blokkokat�
végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
  136.�
Építsük ki a 45-ös blokkból és mossuk


át a folyadékos hűtőrendszer szabályzó-


it és szűrőit, fuvassuk át sürített levegő-


vel a gumicsöveket és az elosztót.


Tegyük vissza a szabályzókat és a szűrő-


ket a helyükre.


Ellenőrizzük a túlnyomásos rendszer hermetikusságát és a RAD-2,25 -ös adó


működését.�



végrehajtva








végrehajtva








üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 137.�
Ellenőrizzük:


- az 1 perc alatti szeszfogyasztást


- a táp és egyenirányított feszültségeket


- az átkapcsoló áramkör működését és


az  F2  frekvencia ismétlődési idejét


- a teljes bekapcsolás idejét


- a vezérfrekvencia beállási idejét


- a magnetron áramát


- az SZCSM videoimpulzus amplitudó-


ját és a vivőfrekvenciát


- a szikraközök és a kristályok áramát


- az APCS áramkör üzemképességét�



névleges


névleges





névleges


3 - 5 perc


névleges


névleges





névleges





névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 138.�
Ellenőrizzük:


- a vevőcsatornák érzékenységét


- a kompenzáló áramkör működését


- az integrálási küszöböket


- a vevők érzékenységének lerontását


ZL - 3 üzemmódban�



névleges


névleges


névleges





névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 139.�
Ellenőrizzük:


- a távolság szerinti keresés sebességét


- a távolságmérő sebesség szerinti kalib-


rálását és a célimpulzus elhelyezkedését


a távolság kapuimpulzusában


- a távolságmérő távolság szerinti kalib-


rálását


- a sebesség és távolság szerinti "memó-


ria" áramkör működését


- a passzív zavarok elleni védőáramkör


üzemképességét�



névleges





névleges





névleges





üzemképes





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Mk.


pont�
A munka 


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
 140.�
Ellenőrizzük:


- az indikátor oldalszög, távolság és helyszög szerinti kalibrálását


- az egyenáramu erősítők áramát és balanszát


- a meghajtások áttételi tényezőjét oldal-


szög és helyszög szerint


- az oldalszög-zónákat


- az "MV" üzemmódban a tranziens fo-


lyamatot, az antennatükör helyszög sze-


rinti sorainak mennyiségét és sávszéles-


ségét v.mint az "ugrásait".


- a felderítési és a kisegítő keresési cik-


lus idejét


- az 1-es blokk beállási pontosságát "ZL" üzemben, a 4-es blokk középpon-


tosságát és fázishelyességét "követés"


üzemmódon v.mint az indikátor célzó-


gyűrű átmérőjét


- a keresztirányú bedöntés szerinti tran-


ziens folyamatot és a nullázás pontossá-


gát


- a szögkövető csatorna fázishelyességét


- a szögkövető csatorna oldalszög és helyszög szerinti erősítését


- a szögkövető csatorna ARU áramköré-


nek működését�



névleges





névleges





névleges





névleges





üzemképes








névleges











névleges











névleges





névleges


névleges





névleges


�
�
�
�
�
�
�
�
�
 141.�
Ellenőrizzük tölcsérantennáról:


- az indikálás idejét


- a távolsági kapujelek paramétereit


- az indikálási küszöböt


- a helyszög indikálási küszöböt


- az AZ-32 befogási küszöböt


- a "passzív zavar" /PP/ üzemben a cél


követését


- a sebesség  0  értékét�



névleges


névleges


névleges


névleges


névleges


üzemképes





névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 142.�
Ellenőrizzük:


- a SZA-12-1 és a SZA-12-2 fokozatok


működésbe lépési küszöbét és a "folya-


matos" parancsot


- a vevő holtzónáját�






névleges





névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
Mk.


pont�
A munka 


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
 143.�
Szivassuk le a megmaradt szeszt a 2-es


blokk köpenyéből és a 25223 gyártmányból�



végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 144.  �
Ellenőrizzük:


- a kiépített blokkok rezgéscsillapító ke-


reteinek és a blokkok csatlakozóinak ál-


lapotát


Építsük vissza a kiépített blokkokat�






üzemképes





végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 145.�
  Ellenőrizzük a repgépen a PR-1, PR-2 és a PR-3 csatlakozók és a túlnyomás


rendszer csőcsonkjainak állapotát.


  Építsük vissza a kúpot a repgépbe.


  Csatlakoztassuk a kúp kábeleit és cső-


vezetékeit a repgéphez.�



üzemképes





végrehajtva





végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
145/a�
Ellenőrizzük a határréteg leválasztó


gyűrűt rögzítő csavarok biztosítási mély-


ségét.


Tisztítsuk ki a csavarfészkeket.


Ellenőrizzük a csavar központi tüskéjé-


nek szabad mozgását.�
névleges








végrehajtva





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 146.�
Ellenőrizzük a repgépen:


- a DVSZ-10 és a DV-30 adókkal való


együttműködést


- a zónák és utasítások kiszámításának


pontosságát


 / EMO közös /�



üzemképes





névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 147.�
Ellenőrizzük a repgépen a kérdező-vá-


laszadóval való együttműködést.�
üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 149.�
Ellenőrizzük a repgépen:


- a célzókészülékkel való együttműkö-


dést


- a 328-as gyártmánnyal való együttmű-


ködést


- a 380-as gyártmánnyal való együttmű-


ködést


- a gyártmány belövését


 / FE közös /�



üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 150.�
Ellenőrizzük az állomás üzemképessé-


gét a beépített önellenőrző rendszerrel


és a fotoelőtét működését.�



üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
Műhely pk.:................................................








